Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Политехнический институт

Кафедра «Проектирование механизмов и деталей машин»

Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту

по дисциплине:

«Детали машин и основы конструирования»

на тему:

«Проектный расчет привода поворота крана»

Выполнил: студент гр. 620761  ________________________ Гудков К.В.

Проверил: доц. каф. ПМДМ _________________________ Судаков С.П.

Тула, 2018г.

Содержание

Глава 1. Кинематический расчет привода	3

1.1	Подбор электродвигателя	3

1.2	Расчет значений крутящих моментов на валах привода	6

1.3	Расчет значений частот вращения валов привода	6

1.4	Расчет значений угловых скоростей валов привода	6

1.5	Расчет значений мощностей на валах привода	7

Глава 2. Эскизное проектирование червячного редуктора	8

2.1 Проектирование червячной передачи	9

2.2 Проектный расчет валов	13

2.3 Подбор подшипников качения для валов редуктора	13

2.4 Расчет значений зазоров между внутренними элементами редуктора	14

2.5 Разработка эскизного проекта червячного редуктора	14

Глава 3. Подбор соединительной муфты	14

Глава 4. Проектирование открытой передачи.	15

4.1 Проектирование открытой передачи.	15

2.1 Проектирование зубчатой передачи	15

Глава 5. Проверочные расчеты валов редуктора на усталостную выносливость.	20

5.1 Разработка расчетных схем валов редуктора	20

5.2 Определение значений реактивных сил в опорах валов редуктора.	21

5.3 Определение опасных сечений на валах редуктора	27

5.4 Определение коэффициента запаса усталостной выносливости в опасных сечениях валов редуктора	27

Глава 6. Проверочные расчеты подшипников качения валов редуктора по динамической нагрузке	29

6.1 Проверочные расчеты подшипников входного вала	29

6.2 Проверочные расчеты подшипников выходного вала	30

Глава 7. Проверочные расчеты соединений “Вал-ступица”	32

Глава 8. Проектирование корпуса редуктора и системы смазки	33

Заключение	35

Список использованной литературы	36

Глава 1. Кинематический расчет привода

Цель: определить ресурс приводного устройства, подобрать электромотор, определить мощность, частоту вращения, крутящие моменты и  угловые скорости на всех валах двигателя.

Срок службы (ресурс) определим по формуле

Lч=365∙Lг∙Kг∙tc∙Lс∙Kc,

где принимаем Lг=6 лет – срок службы привода, Кг=0,9 – коэффициент годового использования,  tс=8 часов – продолжительность смены, Кс=0,6 – коэффициент сменного использования,  Lс=2

тогда Lч=365∙6∙0,9∙8∙2∙0,6=28300ч

  - Подбор электродвигателя

Двигатель выбирают по требуемой мощности и по частоте вращения вала двигателя. Подберем двигатель по требуемой мощности

Pдв≥Pр.мηпр

Pр.м=F∙V=T∙ω=0.4 кВт

ηпр=ηоп∙ηппк ∙ηч∙ηппк ∙ηмуф=0,935∙0,98∙0,8∙0,98∙0,98=0.7

где ηч=0,8 – КПД  червячной передачи,

ηоп =0,935 – КПД открытой цилиндрической передачи,

η муф=0,98 - КПД упругой муфты,

ηппк =0,98 - КПД пары подшипников качения,

Pдв=0.40,7=0.57 кВт

По таблице К9 из пособия А.Е. Шейнблита выбираем двигатель серии 4А с номинальной мощностью Рном=0.75 кВт так как двигателей с P=0.57 кВт не имеется. Варианты двигателей приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Варианты двигателей серии 4А

| Вариант | Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Частота вращения при номинальном режиме, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4АМ80LA8У3 | 0.75 | 750 | 700 |
| 2 | 4АМ80А6У3 |  | 1000 | 915 |
| 3 | 4АМ71В4У3 |  | 1500 | 1390 |
| 4 | 4АМ71А2У3 |  | 3000 | 2840 |

Определяем частоту вращения приводного вала рабочей машины nрм, об/мин:

nрм=60∙Vπ∙D=3.82обмин,

где, V- скорость рабочей машины, м/с; D – диаметр поворотной колонны, мм.

Определяем передаточное число привода для всех приемлемых вариантов двигателя при заданной номинальной мощности Рном=3 кВт.

Uпр1=nном1nрм=7503.82=196.3

Uпр2=nном2nрм=10003.82=261.8

Uпр3=nном3nрм=15003.82=392.7

Uпр4=nном4nрм=30003.82=785.3

Передаточное число привода определяется:

Uпр=Uоп∙Uзп=7∙55=385

Значит из 4 вариантов выбираем 3 вариант с частотой вращения   1500 об/мин.

Мотор подобран по двум критериям. Передаточное отношение редуктора и открытой передачи рассчитаны и представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Подобранный мотор

| Вариант | Тип двигателя | Номинальная мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Частота вращения при номинальном режиме, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4АМ71В4У3 | 0.75 | 1500 | 1390 |

| Марка двигателя | Число пар полюсов | Габаритные размеры, мм |  |  |  | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А71 | 2-8 | l30 | h31 | d30 | b31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | 15.1/14 |
|  |  | 285 | 201 | 170 |  | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 112 | 71 |  |

  - Расчет значений крутящих моментов на валах привода

Tрм=1000 H∙м

Tвых3=TрмUоп∙∙ηппк∙ηоп=10007∙0.98∙0.935=155.9 H∙м

Tвх2=T3Uред∙∙ηч∙ηппк2=155.955∙0,8∙0,982=3.689≈3.7 H∙м

Tдв(1)=T2ηм=3.70.98=3.7755≈3.8 H∙м

  - Расчет значений частот вращения валов привода

nдв(1)=1500обмин

n2=1500обмин

n3=n2Uред=150055=27.2727≈27.3обмин

nрм=n3Uоп=27.37=3.9обмин

  - Расчет значений угловых скоростей валов привода

ωдв=π∙nдв(1)30=π∙150030=157 радс

ω2=ωдв=157радс

ω3=π∙n330=π∙27.330=2.8574≈2.9 радс

ωрм=π∙nрм30=π∙3.930=0.4084≈0.4 радс

  - Расчет значений мощностей на валах привода

Pдв=Тдв∙ωдв1000=157∙3.81000=0.5966≈0.6 кВт

P2=Т2∙ω21000=157∙3.71000=0.5809≈0.58кВт

P3=Т3∙ω31000=2.9∙155.91000=0.45211≈0.45кВт

Pрм=Трм∙ωрм1000=0.4∙10001000=0.4 кВт

Рассчитанные параметры занесем в таблицу 1.3

Таблица 1.3.

Силовые и кинематические параметры привода

| Вал | Т, Н·м | n, об/мин | ω, рад/с | Р, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | 3.8 | 1500 | 157 | 0.6 |
| Входной | 3.7 | 1500 | 157 | 0.58 |
| Выходной | 155.9 | 27.3 | 2.9 | 0.45 |
| Рабочая машина | 1000 | 3.9 | 0.4 | 0.4 |

Глава 2. Эскизное проектирование червячного редуктора

Цель: выбрать материал, твердость и термообработку червячной передачи, определить допускаемые контактные напряжения и напряжения на изгиб, выполнить проектный и проверочный расчет редукторной пары

Выбираем марку стали для червяка и марку бронзы(чугуна) для венца, определяем их механические характеристики.

Для червяка: сталь- 40ХН; термообработка-улучшение;

σТ= 630 МПа; σВ=800Мпа; твердость: 248.5 НВ.

Определяем допускаемые контактные и изгибные напряжения.

[σH]=1,8∙248.5+67=476.48 МПа

[σF]=1,03∙248.5=255.96 МПа

Для венца: бронза- ЛЦ23А6Ж3Мц2; σТ= 260 МПа; σВ= 400 МПа.

Определяем допускаемые контактные и изгибные напряжения.

σH=0.67∙0.8∙0.75∙400=160.8 МПа

[σF]=(0.08∙400+0.25∙260)∙0.54=52.38 МПа

Рассчитанные параметры занесем в таблицу 2.1

Таблица 2.1

Механические характеристики материалов червячной передачи

| Элемент передачи | Марка материала | Dпред | Термообработка | НВ | σв | σт | σH | σF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Способ заливки |  | Н/мм2 |  |  |  |
| Червяк | 40ХН | 315 | У | 235…262 | 800 | 630 | 476.48 | 255.96 |
| Венец | ЛЦ23А6Ж3Мц2 | - | 3 | - | 400 | 260 | 160.8 | 52.38 |

2.1 Проектирование червячной передачи

- Определим межосевое расстояние, мм:

aw=613Т2∙103σH2=111 мм

Принимаем aw=125 мм

- Определяем число витков червяка:

Так как передаточное число редуктора Uч=55 то принимаем z1=1

- Определить число зубьев червячного колеса:

z2=z1∙Uч=55

- Определить модуль зацепления m:

m=1.6∙aWz2=3.6

Принимаем m=4

- Определим коэффициент диаметра червяка:

q≈0.212∙z2=11.66

Принимаем q=11.2

- Определим коэффициент смещения инструмента x:

x=aWm-0.5q+z2=1254-0.5(11.2+55)=-1.85

Так как придельный допуск -1≤x≤1, то данное количество зубьев нам не подходит. Принимаем z2=53

x=aWm-0.5q+z2=1254-0.5(11.2+53)=-0.85

- Определим Фактическое передаточное число Uф и проверим его отклонение ∆U от заданного U

Uф=z2z1=531=53

ΔU=|Uф-U|U∙100%=255∙100%=3.6%<4%

- Определить фактическое межосевое расстояние aW:

aW=0.5∙mq+z2+2x=125

- Определим основные геометрические параметры и запишем их в таблицу 2.2:

| Параметр | Червяк |
| --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=qm=44.8 мм |
| Начальный диаметр | dw1=m(q+2x)=38 мм |
| Диаметр вершин витков | da1=d1+2m=52.8 |
| Диаметр впадин | df1=d1-2.4m=35.2 мм |
| Делительный угол подъема линии витков | γ=arctan⁡(z1q)=0.089рад=5.1° |
| Длинна нарезаемой части | b1=10+5.5x+z1m+C=64 |
| Коэффициент смещения | C=0 |
| - | Венец |
| Делительный диаметр | d2=dw2=mz2=212 |
| Диаметр вершин зубьев | da2=d2+2m1+x=213.2 |
| Наибольший диаметр колеса | dam2≤da2+6mz1+2=221.2 |
| Диаметр впадин колеса | df2=d2-2m1.2-x=195.6 |
| Ширина венца | b2=0.355aw=46 |
| Радиусы закругления зубьев | Ra=0.5d1-m=18.4 |
| - | Rf=0.5d1+1.2m=28.4 |

Проверочный расчет.

- Определим КПД червячной передачи:

η=tan⁡(γ)tan⁡(γ+φ)=0.73

φ- угол подъема линии витков червяка, определяется в зависимости от фактической скорости скольжения.

vS=Uфω3d12cos⁡(γ)103=3.456

Принимаем φ=1°50'

- Проверим контактные напряжения зубьев колеса σH,Нмм2:

σH=340Ft2d1d2K≤σH

- Окружная сила на колесе:

Ft2=2T2103d2=1470.75 Н:

- Коэффициент нагрузки K:

Данный коэффициент принимается в зависимости от окружной скорости колеса

v2=ω3d22∙103=0.3074

Принимаем K=1

143.8<160.8

Недогрузка в данном случае составляет 11% что допускается

Следовательно, условие выполнилось.

- Проверим напряжения изгиба зубьев колеса :

σF=0.7YF2Ft2b2mK≤σF

- YF2-.коэффициент формы зуба

zv2=z2cos3γ=53.63

Принимаем YF2=1.45

8.1<52.38

Следовательно, условие сошлось.

Рассчитанные параметры занесем в таблицы 2.3 и 2.4

Таблица 2.3.

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Межосевое расстояние aw | 125 |
| Модуль зацепления m | 4 |
| Коэффициент диаметра червяка q | 11.2 |
| Делительный угол витков червяка γ, град | 5.1 |
| Число витков червяка z1 | 1 |
| Число зубьев колеса z2 | 53 |
| Ширина зубчатого венца колеса b2 | 46 |
| Длинна нарезаемой части червяка b1 | 64 |
| Диаметры червяка: Делительный d1 Начальный dw1 Вершин витков da1 Впадин витков df1 | 44.8 38 52.8 35.2 |
| Диаметры венца: Делительный d2=dw2 Наибольший dam1 Вершин зубьев da2 Впадин зубьев df2 | 212 221.2 213.2 195.6 |

Таблица 2.4.

Проверочный расчет

| Параметр | Допускаемые значения, МПа | Расчетные значения, Мпа |
| --- | --- | --- |
| Контактные напряжения σH,Нмм2 | 160.8 | 143.8 |
| Напряжения изгиба σF,Нмм2 | 52.38 | 8.1 |

2.2 Проектный расчет валов

Цель: выбрать материал валов, выбрать допускаемые напряжения на кручение, выполнить проектные расчет валов.

Для валов используем Сталь 40ХН. Термообработка – улучшение: σв = 800МПа Допускаемые значения напряжений на кручение применяем:

для быстроходных валов – τк=10Нмм2,

для тихоходных валов - τк=20Нмм2.

- Принимаем для входного вала:

dk1=19 мм ;dп1=25 мм ; dр1=30 мм ; lk1=28 мм.

- Принимаем для выходного вала:

dk2=40 мм ;dп2=45 мм ; dр2=50 мм ; lk2=42 мм.

2.3 Подбор подшипников качения для валов редуктора

Цель: выбрать тип подшипника

В соответствии с таблицей К28 в пособии А. Е. Шейнблита определим тип, серию и схему установки подшипников. Эскиз представлен на рисунке 2.1. Параметры подшипников приведены в таблице 2.5

Рисунок 2.1. Эскиз подшипников.

Таблица 2.5.

Параметры подшипников.

| Обозначение | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | α | Грузоподъемность, кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | T | b | c | r | r1 |  | Cr | C0r |
| 7305 | 25 | 62 | 18.5 | 17 | 15 | 2 | 0.8 | 14° | 29.6 | 20.9 |
| 7309 | 45 | 100 | 27.5 | 26 | 22 | 2.5 | 1 | 11° | 79.1 | 59.3 |

2.4 Расчет значений зазоров между внутренними элементами редуктора

Согласно рекомендациям из пособия принимаем зазоры равные х=10 мм. Зазор для картера рассчитаем по формуле: 5∙х=5∙10=50 мм

2.5 Разработка эскизного проекта червячного редуктора

Эскизный проект редуктора представлен в приложении 1.

Глава 3. Подбор соединительной муфты

Цель: выбрать соединительную муфту по крутящему моменту вала.

Для передачи вращающего момента с выходного вала  на вал рабочей машины выбираем муфту упругую со звездочкой (ГОСТ 27365 – 87).  Эскиз муфты изображен на рисунке 3.1. Параметры представлены в таблице 3.1.

Рисунок 3.1. Эскиз муфты упругой втулочно-пальцевой.

Таблица 3.1.

Параметры муфты.

| Момент Т, Н∙м | Угловая скорость ω, с-1 | Отверстие |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |  |  |  | Смещение осей валов, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | lцил | L | D | d1 | l1 | l2 | l3 | B | B1 | Радиальное | Угловое |
| 25 | 370 | 19 | 28 | 77 | 63 | 30 | 46 | 28 | 15 | 6 | 16 | 0.2 | 1°30' |

Глава 4. Проектирование открытой передачи.

4.1 Проектирование открытой передачи.

Выбираем марку стали для редуктора и определяем ее механические характеристики.

Для обоих колес выбираем марку стали 40ХН; термообработка-улучшение;

σТ= 630 МПа; σВ=800Мпа; твердость: 248.5 НВ.

Определяем допускаемые контактные и изгибные напряжения.

[σH]=1,8∙248.5+67=476.48 МПа

[σF]=1,03∙248.5=255.96 МПа

Рассчитанные параметры занесем в таблицу 4.1

Таблица 4.1

Механические характеристики материалов червячной передачи

| Элемент передачи | Марка материала | Dпред | Термообработка | НВ | σв | σт | σH | σF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Способ заливки |  | Н/мм2 |  |  |  |
| Шестерня | 40ХН | 315 | У | 235…262 | 800 | 630 | 476.48 | 255.96 |
| Колесо | 40ХН | 315 | У | 235…262 | 800 | 630 | 476.48 | 255.96 |

2.1 Проектирование зубчатой передачи

- Определим межосевое расстояние, мм:

aw≥КаU+13Т2∙103ψ∙U2∙σH2=281.6 МПа

Принимаем aw=280 мм

- Определяем модуль зацепления:

m≥2KmT2∙103d2b2σF

d2=2∙aw+UU+1=490 мм

b2=ψ∙aw=70 мм

m≥2∙68∙1000∙103490∙70∙255.96=1.549

Принимаем m=2  так как передача открытая и у нее повышен износ

- Суммарное число зубьев шестерни и колеса:

z∑=z1+z2=2awm=280

- Определим число зубьев шестерни z1:

z1=z∑1+U=2808=35

- Определим число зубьев колеса z2:

z2=z∑-z1=280-35=245

- Фактическое передаточное отношение Uф и его отклонение ΔU от заданного U:

Uф=z1z2=24535=7

ΔU=Uф-UU=0

- Фактическое межосевое расстояние:

aw=z1+z2m2=280 мм

- Определим основные геометрические параметры и запишем их в таблицу 4.2

Таблица 4.2

| Параметр | Шестерня(1) | Колесо(2) |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр | d1=mz1=70 мм | d2=mz2=490 мм |
| Диаметр вершин зубьев | da1=d1+2m=74 мм | da2=d2+2m=494 мм |
| Диаметр впадин зубьев | df1=d1-2,4m=65.2 мм | df2=d2-2,4m=485.2 мм |
| Ширина венца | b1=b2+3=74 мм | b2=ψaaw=70мм |

Проверочный расчет.

- Проверим межосевое расстояние:

aw=d1+d22=490+702280 мм

- Проверим контактные напряжения σH,Нмм2:

σH=K∙Ft(Uф+1)d2b2KHαKHβKHϑ≤σH

- Для косозубых К=436.

- Окружная сила в зацеплении Ft, Н:

Ft=2T2∙103d2=4081.6 Н

- Коэффициенты KHα,KHβ,KHϑ равны единице.

σH=436∙4081.67+1490∙70=425.4 Нмм2

425.4<476.48

σHσH=0,8

Следовательно, условие выполнилось.

- Проверим напряжения изгиба σF,Нмм2:

Для колеса σF2,Нмм2:

σF2=YF2YβFtb2mKFαKFβKFϑ≤σF2

- По таблице 4.4  из пособия А.Е. Шейнблита выбираем YF2=3,75.

- Yβ=1-β140°=1-0140=0.007

- Коэффициенты KFα,KFβ,KFϑ равны едеинице.

σF2=3,75∙0,007∙4081.6 70∙2=0.7653 МПа

σF2≤σF2

0.7653<255.96

Следовательно, условие сошлось.

Для шестерни σF1,Нмм2:

σF1=σF2YF1YF2≤σF1

- По таблице 4.4  из пособия А.Е. Шейнблита выбираем YF1=3,75.

σF1=0.7653∙3,753,63=0.79МПа

σF1≤σF1

0.79<255,96

Следовательно, условие сошлось.

Рассчитанные параметры занесем в таблицы 4.3 и 4.4

Таблица 4.3.

Параметры зубчатой цилиндрической передачи, мм

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Межосевое расстояние, aw | 280 |
| Модуль зацепления, m | 2 |
| Ширина зубчатого венца шестерни, b1 | 74 |
| Ширина зубчатого венца колеса, b2 | 70 |
| Делительный диаметр шестерни, d1 | 70 |
| Делительный диаметр колеса, d2 | 490 |
| Число зубьев шестерни, z1 | 35 |
| Число зубьев колеса, z2 | 245 |
| Диаметр вершин зубьев шестерни, da1 | 74 |
| Диаметр вершин зубьев колеса, da2 | 494 |
| Диаметр впадин зубьев шестерни, da1 | 65.2 |
| Диаметр впадин зубьев шестерни, da2 | 485.2 |

Таблица 4.4.

Проверочный расчет

| Параметр | Допускаемые значения, МПа | Расчетные значения, Мпа |
| --- | --- | --- |
| Контактные напряжения σH,Нмм2 | 425.4 | 476.48 |
| Напряжения изгиба σF1,Нмм2 | 0.79 | 255,96 |
| Напряжения изгиба σF2,Нмм2 | 0.7653 | 255.96 |

Глава 5. Проверочные расчеты валов редуктора на усталостную выносливость.

Цель: определить силы в зацеплении редукторной передачи, определить консольные силы, построить силовую схему нагружения валов.

5.1 Разработка расчетных схем валов редуктора

Рассчитаем значения сил в зацеплении. Данные представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

| Вид передачи | Силы в зацеплении | Значение силы, Н |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На червяке | На венце |
| Червячная | Окружная | Ft1=2T1∙103d1=165 H | Ft2=2T2∙103d2=1471Н |
|  | Радиальная | Fr1=Fr2=535.4 H | Fr2=Ft2tanα=535.4 Н |
|  | Осевая | Fa1=Ft2=1471 H | Fa2=Ft1=165 Н |

Рассчитаем значения сил в открытой передаче. Данные представлены в таблице 5.2.

| Вид открытой передачи | Характер силы по направлению | Значение силы, Н |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На шестерне | На колесе |
| Цилиндрическая прямозубая | Окружная | Ft1=Ft2=4082 H | Ft2=2T2∙103d2=4082 H |
|  | Радиальная | Fr1=Fr2=1486 | Fr2=Ft2∙tanα=1486 H |

Рассчитаем силу в муфте:

FM=125T1=243.7 H

Силовую схему нагружения валов представлена в приложении 2.

5.2 Определение значений реактивных сил в опорах валов редуктора.

Входной вал:

Горизонтальная плоскость xOz

1. МхA=0

FM∙83+Fr1∙86+Fa1∙26-FBx=0

FBx=FM∙83172+Fr12+Fa1∙26172=607.5H

2. МхB=0

Fа1∙26-Fr1∙862-FAx∙172+FМ∙(172+83)=0

FAx=Fr12+Fa1∙26172-FМ∙172+83172=128.8H

3.Изгибающие моменты

M1=0 Н∙м

M2=FM∙83=20227.1 Н∙м

M3=FM∙83+86-FAx∙86=30108.5 Н∙м

M4=0 Н∙м

M3=-FBx∙86=-30108.5 Н∙

Вертикальная плоскость yOz

1. МуА=0

-Ft1∙86+FBy∙172=0

FBy=Ft12=82.5 H

2. МуВ=0

Ft1∙86 - FAy∙172=0

FAy=Ft12=82.5 H

3.  Изгибающие моменты

М1=0 Н∙м

М2=0 Н∙м

М3=-FAy∙86=-7095 Н∙м

М3=FAy∙86=7095 Н∙м

Проверим условие

Qx=0,

FM-Fr1-FAx+FBx=0

Qy=0,

Ft1-FAy-FBy=0

Построим эпюры крутящего момента T, сил Q и момента M для быстроходного вала в плоскостях zOx и zOy.

Выходной  вал:

Горизонтальная плоскость yOz

1. МzC=0

-Ft2∙50-FDz∙100+Ft1∙190=0

FDz=Ft1∙190-Ft2∙50100=7020.3 H

2.МzD=0

-FCz∙100+Ft2∙50+Ft1∙90=0

FCz=Ft2∙50+Ft1∙90100=4409.3 H

Изгибающие моменты

М1=0 Н∙м

М2=-FCz∙50=-71798,75 Н∙м

М3=-FCz∙100+Fr2∙50-Fa2∙102.5=-133740 Н∙м

М4=0 Н∙м

М3=Fr1∙90=133740 Н∙м

Вертикальная плоскость yOx

1. МxC=0

Fr1∙190-FDx∙100-Fr2∙50-Fa2∙102.5=0

FDx=-Fa2∙102.5-Fr2∙50+Fr1∙190100=2381.6 H

2. МxD=0

-FCy∙100-Fa2∙102.5-Fr2∙50+Fr1∙90=0

FCy=Fr2∙50+Fa2∙102.5+Fr1∙90100=1436 H

Изгибающие моменты

М1=0 Н∙м

М2=-FCz∙50=-220465 Н∙м

М3=-FCz∙100+Ft2∙50=-367380 Н∙м

М4=0 Н∙м

М3=Ft1∙90=367380 Н∙м

Проверим условие

Qx=0,

-FCx+Fr2+FDx-Fr1=0

Qz=0,

-FCz+Ft2+FDz-Ft1=0

Построим эпюры крутящего момента T, сил Q и момента M для быстроходного вала в плоскостях yOz и yOx

5.3 Определение опасных сечений на валах редуктора

В механике под опасными сечениями понимают те сечения, в которых суммарные напряжения от всех видов нагружения вала.

На быстроходном валу опасным будем считать сечение 3.

На тихоходном валу опасным будем считать сечение 3.

5.4 Определение коэффициента запаса усталостной выносливости в опасных сечениях валов редуктора

Быстроходный вал:

Рассмотрим сечение, проходящее под червяком. Концентрация    напряжений обусловлена ступенчатым переходом галтелью между диаметром впадин червяка и диаметром ступени.

Материал вала 40ХН, В = 890 МПа

Пределы выносливости:

- при изгибе σ-1≈0,43∙σв= 382,7 МПа;

- при кручении -1 0,25-1 = 0,258382,7 = 95,68 МПа.

Суммарный изгибающий момент:  Ми = 30108,5 Н·м.  Из пособия А.Е Шейнблит находим: Wнетто=π∙d332=4281.8∙10-9 м3, Wpнетто=π∙d316=8563.6∙10-9 м3.

Коэффициенты:

кσεσ=3,3;            кτετ=2,4

Определяем напряжения:

σИ=M∙10-6Wнетто=19,5∙10-61453∙10-9=7031.7 МПа

τ=T∙10-6Wpнетто=3.7∙10-68563.6∙10-9=0.43 МПа

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям

sσ=σ-1kσ∙σИ=382,73,3∙7031.7=16,5

Коэффициент запаса прочности  по касательным напряжениям

sτ=τ-1kτ∙τ=95,682.4∙0.43=92.7

Общий коэффициент запаса прочности

s=sσ∙sτsσ2+sτ20,5=16>s=1,6

Проверка сошлась.

Тихоходный вал:

Рассмотрим сечение, проходящее под опорой D. Концентрация    напряжений обусловлена подшипником посаженым с гарантированным натягом.

Материал вала 40ХН, В = 890 МПа

Пределы выносливости:

- при изгибе σ-1≈0,43∙σв= 382,7 МПа;

- при кручении -1 0,25-1 = 0,258382,7 = 95,68 МПа.

Суммарный изгибающий момент:  Ми = 367380 Н·м.  Из пособия А.Е Шейнблит находим: Wнетто=π∙d332=4281.8∙10-9 м3, Wpнетто=π∙d316=8563.6∙10-9 м3.

Коэффициенты:

кσεσ=3.3;            кτετ=2.4

Определяем напряжения:

σИ=M∙10-6Wнетто=367380∙10-64281.8∙10-9=85.8 МПа

τ=T∙10-6Wpнетто=155.9∙10-68563.6∙10-9=18.2 МПа

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям

sσ=σ-1kσ∙σИ=382.73.3∙85.8=1.4

Коэффициент запаса прочности  по касательным напряжениям

sτ=τ-1kτ∙τ=95.682.4∙18.2=2.2

Общий коэффициент запаса прочности

s=sσ∙sτsσ2+sτ20,5=1.8>s=1,6

Проверка сошлась.

Глава 6. Проверочные расчеты подшипников качения валов редуктора по динамической нагрузке

Цель: Определить эквивалентную динамическую нагрузку подшипников, проверить подшипники по динамической грузоподъемности, определить расчетную долговечность подшипников.

6.1 Проверочные расчеты подшипников входного вала

Определяем наибольшую реактивную силу:

RA=2RAx2+RAy2=153 Н

RB=2RBx2+RBy2=613.1 Н

Делаем проверку по силе RA=Rr2

Нам известно: ω=157радс; Fa=147 Н=Ra; Cr=40000 Н; C0r=29900 Н; Kб=1,05; KТ=1; Lh=28300 ч.

Определим отношения:

RaVRr=1471∙613.1=0,24

RaC0r=14729900=0,005

По таблице из пособия определяем: e=0,34

По соотношению RaVRr<e выбираем формулу для расчета эквивалентной динамической нагрузки .

Re=VRr∙Kб∙KТ=1∙613.1∙1,05∙1=583.9 Н

Определяем динамическую грузоподъемность:

Crp=Re∙3573ω∙Lh106=29461.77 Н

Crp<Cr

Подшипник пригоден.

Определяем долговечность подшипника:

L10h=106573ωCrRe3=1427929.6 >Lh

6.2 Проверочные расчеты подшипников выходного вала

Определяем наибольшую реактивную силу:

RC=2RCx2+RCy2=4637.2 Н

RD=2RDx2+RDy2=7413.3 Н

Делаем проверку по силе RD=Rr2

Нам известно: ω=2.9радс; Fa=147 Н=Ra; Cr=96600 Н; C0r=75900 Н; Kб=1,05; KТ=1; Lh=28300 ч.

Определим отношения:

RaVRr=1471∙7413.3=0,276

RaC0r=14775900=0,002

По таблице из пособия определяем: e=0,31

По соотношению RaVRr2<e выбираем формулу для расчета эквивалентной динамической нагрузки .

Re=VRr∙Kб∙KТ=1∙7413.3∙1,05∙1=7783.97 Н

Определяем динамическую грузоподъемность:

Crp=Re∙3573ω∙Lh106=53379 Н

Crp<Cr

Подшипник пригоден.

Определяем долговечность подшипника:

L10h=106573ωCrRe3=1150205.13 >Lh

Основные размеры и эксплуатационные характеристики подшипников приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Основные параметры подшипников.

| Вал | Подшипник |  | Размеры | Динамическая грузоподъемность, Н |  | Долговечность, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принят предварительно | Принят окончательно |  | Crp | Cr | L10h | Lh |
| Б | 7305 | 7305 | 25×62×18.5 | 29461 | 29,0 | 1427929 | 28300 |
| Т | 7309 | 7309 | 45×100×27.5 | 53379 | 79,1 | 11502205 | 28300 |

Глава 7. Проверочные расчеты соединений “Вал-ступица”

В проектируемом редукторе для соединения валов с деталями, передающими вращающий момент, применяются шпоночные соединения.

Проверке подлежат две шпонки тихоходного вала и одна шпонка на быстроходном валу.

Условие прочности:

σсм=4Tкdhl≤σсм

σсм=150 МПа

τср=2Tкdbl≤τср

τср=30МПа

На венце:

l=20 мм;b=16 мм h=10 мм; d=50мм.

σсм=4∙155.950∙10∙20=62 МПа≤σсм=150 МПа

τср=2∙155.950∙16∙20=20 МПа≤τср=30МПа

Условие выполняется.

На колесе:

l=25 мм;b=12 мм; h=8 мм; d=40мм.

σсм=4∙155.940∙8∙25=78 МПа≤σсм=150 МПа

τср=2∙104,240∙12∙25=26 МПа≤τср=30 МПа

Условие выполняется.

На полумуфте:

l=10 мм;b=5; h=5 мм; d=19мм.

σсм=4∙3.719∙5∙10=15 МПа≤σсм=150 МПа

τср=2∙3.719∙5∙10=7.8 МПа≤τср=25 МПа

Условие выполняется.

Глава 8. Проектирование корпуса редуктора и системы смазки

Форма корпуса определяется в основном технологическими, эксплуатационными и эстетическими условиями с учетом его прочности и жесткости.

Габаритные размеры корпуса определяются размерами расположенной в корпусе редукторной пары и кинематической схемой редуктора.

Толщина стенок корпуса и крышки редуктора

δ=0,04∙aw+2=7 мм, принимаем δ=8 мм

Толщина фланцев

b = 1,5 = 1,5·8 = 12 мм

Толщина нижнего пояса корпуса

р = 2,35 = 2,35·8 = 14 мм

Диаметр болтов:

- фундаментных

d1=0,036∙aw+12=16.5мм,     принимаем болты М16

- крепящих крышку к корпусу у подшипников

d2=0,75∙d1=12 мм,        принимаем болты М12

- соединяющих крышку с корпусом

d3=0,6∙d1=10мм,         принимаем болты М10

Смазка зубчатого зацепления осуществляется за счет окунание червяка в масляную ванну. Объем масляной ванны

V=0,5÷0,8N=0,5÷0,8∙5≈2.5 л

Рекомендуемое значение вязкости масла при  vs = 2…5 м/с и контактном напряжении σН=476.5 МПа  v=0.06 м/с

По этой величине выбираем масло индустриальное И-Г-А-46.  Смазка подшипниковых узлов. Так как надежное смазывание подшипников за счет разбрызгивания масла возможно только при окружной скорости больше 3 м/с, то выбираем пластичную смазку по подшипниковых узлов –  смазочным материалом УТ-1.

Заключение

Во время работы над курсовым проектом были закреплены знания методик расчетов типовых деталей машин общего назначения, получены навыки принятия решений при компоновке редуктора и конструировании его деталей.

В курсовом проекте был выбран электродвигатель. Выполнены проектный и проверочные расчеты зубчатых передач.  Все условия прочности выполняются. Были определены форма и размеры элементов корпуса редуктора. Выбранные подшипники проверены на пригодность по их долговечности из расчета по динамической грузоподъемности. Определены опасные сечения валов по действующим нагрузкам. Проведен расчет на усталостную выносливость для наиболее опасных сечений валов. Решены вопросы смазки передач редуктора и подшипников.

Список использованной литературы

1. В.И. Соловьев и др. Курсовое проектирование деталей машин. Методич. рекомендации изд. 2-е. - Новосибирск: НВОКУ, 1995. - 151 с.

2. А.Е. Шейнблит Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Высш.шк., 1991. – 432 с.

3. ГОСТ 23360-78 Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки. - ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва. 1978.

4. ГОСТ 21424-75 Муфты упругие втулочно – пальцевые. Конструкция. Основные параметры и размеры. - ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва. 1976.

5. ГОСТ 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры. - ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва. 1969.

6. ГОСТ 9563-60 Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули. - ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва. 1960.

7. Курсовое проектировании деталей машин. /С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин  и  др. – М.: Машиностроение, 1988. – 416 с.

8. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.1-3 – М.:Машиностроение, 1978.

9. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению. – Л.: Машиностроение, 1988.